Truepress Jet520NX/NX EN

Firmware Ver2.55 リリースノーティス

2020.03.23

SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd.

概要

Truepress Jet520NX/NX EN Ver2.55をリリースします。

このリリースノートはVer2.50からの変更内容を記載しています。

（修正項目：3件）

Truepress Jet520NXの運用上の注意事項(仕様)は３ページ目から

Truepress Jet520NX ENの運用上の注意事項(仕様)は13ページ目から記載してあります。

修正項目

- Ver2.55で修正

| - 1 | 連続印刷中にソフトの問題で「401E-0070 通信エラー（コントローラーPC - プリンター）」が発生する不具合を修正しました。このエラーが発生した場合には、バーコード照合は正常に行われていますが、ログがPCに保存できませんでした。 |
| --- | --- |
| - 2 | トラッキング番号バーコード出力オプションに対応しました。詳細はEQUOSのリリースノートを確認してください。 |
| - 3 | 太陽機械接続の装置限定 前後装置から印刷を停止させた後に、前後装置からの外部インチングが動かない問題を修正しました。 |

制限事項

- 片面印刷でのサイド検査マーク照合はサポートしていません。

Truepress Jet520NXの運用上の注意事項(仕様)

- 印刷速度、フラッシングパターンについて

1) フラッシングパターン推奨値

顔料/IPインク搭載機

以下のフラッシングパターンが選択可能です。

|  | パターン |  | 間隔 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B色 | CMY色 |  |
| LF1 | 2 ドットライン | 2 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF2 | 4 ドットライン | 4 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF3 | 6 ドットライン | 6 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF4 | 8 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF5 | 10 ドットライン | 10 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF6 | 12 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF7 | 14 ドットライン | 14 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF8 | 16 ドットライン | 16 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF9 | 18 ドットライン | 18 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF10 | 20 ドットライン | 20 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF11 | 22 ドットライン | 22 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF12 | 24 ドットライン | 24 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF13 | 26 ドットライン | 26 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF14 | 28 ドットライン | 28 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF15 | 30 ドットライン | 30 ドットライン | ページ毎に１回 |
| SF1 | まばら | まばら | 副走査方向、約2000ピクセル毎に1 ドロップ |
| SF2 | まばら | まばら | 副走査方向、約1000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF3 | まばら | まばら | 副走査方向、約500ピクセル 毎に1 ドロップ |

推奨パターン

温度：18～24℃、湿度：40～60%、ページサイズ1000mm におけるフラッシングパターンの推奨値。

1000mmよりも短いページサイズの場合ラインフラッシングパターンを小さくすることが可能です。ただし最適なフラッシングパターンは環境温度などにより変わります。

・標準モード（600x600dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 120m/min | LF6 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 100m/min | LF6 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | LF6 ページサイズ660mm以下 印刷可能距離 50m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

・高速モード（600x450dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 150m/min | LF6 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 25m/min *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | LF6 ページサイズ660mm以下 印刷可能距離 50m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

安定した印刷を行うために、ジョブの前にフラッシングシートを入れることを推奨します。

染料インク搭載機

以下のフラッシングパターンが選択可能です。

|  | パターン |  | 間隔 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B色 | CMY色 |  |
| LF1 | 4 ドットライン | 4 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF2 | 6 ドットライン | 6 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF3 | 8 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF4 | 12 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF5 | 16 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF6 | 20 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF7 | 24 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF8 | 32 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF9 | 36 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF10 | 36 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF11 | 40 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF12 | 40 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF13 | 48 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF14 | 48 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF15 | 48 ドットライン | 16 ドットライン | ページ毎に１回 |
| SF1 | まばら | まばら | 副走査方向、約2000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF2 | まばら | まばら | 副走査方向、約1000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF3 | まばら | まばら | 副走査方向、約500ピクセル 毎に1 ドロップ |

推奨パターン

温度：18～24℃、湿度：40～60%、ページ長さ1000mm におけるフラッシングパターンの推奨値。

1000mmよりも短いページサイズの場合ラインフラッシングパターンを小さくすることが可能です。ただし最適なフラッシングパターンは環境温度などにより変わります。

・標準モード（600x600dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 120m/min | LF7 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 100m/min | LF8 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min(ライン) 25m/min(スター) *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | ・ページサイズ420mm以下 LF7 ページサイズ420mm超 LF10 ページサイズ660mm超 不可 ・印刷可能距離 60m以下 | SF2 印刷可能距離 50m以下 |

・高速モード（600x450dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 150m/min | LF7 | SF3 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min(ライン) 25m/min(スター) *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | ・ページサイズ420mm以下LF7 ページサイズ420mm超 LF10 ページサイズ660mm超 不可 ・印刷可能距離 60m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

安定した印刷を行うために、ジョブの前にフラッシングシートを入れることを推奨します。

2) 後加工機の動作可能速度に関する注意事項

紙面上のマーク検出が必要な後加工装置を接続する場合は、加工機側でマーク検出可能速度を確認してから接続してください。

加工機のタイプによっては、紙面上のマークを検出し始める速度に制限があるタイプがあります。接続前にプリンターの印刷可能な速度でマーク検出できることを確認してから接続してください。

また、後加工機用のマークとして、プリンターで「後処理マーク」を印刷される場合、設定画面の「後処理マーク印刷開始速度」は以下の速度を設定してください。

印刷可能な速度は、

顔料/IPインク機：標準モード：120,100,15 m/min

高速モード：150,25 m/min

染料インク機   ：標準モード：120,100,25(SF),15(LF) m/min

高速モード：150,25(SF),15(LF) m/min

です。上記以外の速度を設定した場合には、印刷品質が低下する可能性があります。

3)印刷開始マークのサイズ

LFを使用する場合、LFの線幅によって印刷開始マークの副走査サイズが自動的に切り替わります。

・印刷開始マークの副走査サイズ

| LFの線幅 | 印刷開始マークの副走査サイズ |
| --- | --- |
| 4.0mm未満 | 6.0ｍｍ |
| 4.0mm以上 | 10.0mm |

加減速印刷について

TP-J520NXでは、以下の加減速機能を搭載しています。

刷り出し速度（15m/minまたは25m/min）：

印刷開始時に品質を目視確認してから、本来の速度に加速し継続して印刷する機能です。

操作パネルの「刷り出し速度」を設定することで、低速（15m/minまたは25m/min）で印刷を開始し、加速時は操作パネルの加速ボタンを押すと本来の印刷速度に加速させることができます。

加速ボタンはプリンター１とプリンター２の両方がジョブ画像を印刷している間のみ押すことができます。加速中も印刷処理は継続されます。

印刷途中の品質確認

印刷の途中で減速させて品質を目視確認してから、再び本来の速度に加速させる機能です。

印刷途中に操作画面の減速ボタンを押すと、「刷り出し速度」まで減速して途中の品質を確認できます。品質確認後は加速ボタンを押すと本来の印刷速度に戻ります。

加速ボタンや減速ボタンはプリンター１とプリンター２の両方がジョブ画像を印刷している間のみ押すことができます。減速／加速中も印刷処理は継続されます。

後処理装置の準備用速度

後加工機用の「後処理マーク」を使用する場合に、後処理装置のセンサーで検知できる速度でマークだけを印刷し、加速してジョブ印刷を開始することが出来ます。

本来のジョブ印刷速度への加速はジョブ設定の「準備シート数」分印刷した後、もしくは操作パネルで加速ボタンを押した後に加速します。この機能では加速完了後にジョブ画像の印刷が開始されます。

用紙節約モード

ジョブ画像の印刷開始速度が変更されます。設定されたジョブ印刷速度よりも低い速度からジョブ画像の印刷を開始（加速中含む）するため、用紙を節約することができます。

後加工機用の「後処理マーク」を使用する場合、ジョブ設定の「準備シート数」分印刷した後、もしくは操作パネルで加速ボタンを押した後からジョブ画像を印刷開始します。

RIP速度に応じて自動で速度を調整する機能」はありません。RIP速度が印刷速度に間に合わない場合は印刷が停止します。

低速印刷中や、加速／減速途中では印刷品質が低下する場合があります。品質が許容できる場合にのみ御使用ください。

刷り出し速度で印刷できる距離には上限があります。前述のインクの種類、印刷モード、フラッシングパターン毎の印刷可能距離を確認いただき、上限を超えない範囲で運用してください。

乾燥温度の推奨値と「冷却ローラーオプション」の設置について

・推奨ヒートローラー設定温度（インク総量160％の場合）

| Conditions | 冷却ローラーユニットオプション |  |
| --- | --- | --- |
|  | 無し | 有り |
| 標準紙（IJ上質紙）64～160gsm及び 薄紙40～64gsm未満 | 70度 |  |
| 150m/min印刷でインク総量140%超の場合 | 使用不可 注1） | 80度 注2） |
| 特殊紙（IJコート紙、圧着用紙等） |  |  |
| 厚紙 160超～250gsmの場合 （厚紙は装置仕様からMax100mpm） |  |  |

注1）乾燥不良を防ぐため、乾燥温度を80度に設定する必要があります。

乾燥温度を80度に設定するには、冷却ローラーユニットオプションが必要です。

注2）乾燥能力が不足した場合、乾燥温度を上げて下さい。(90度まで設定可能）

・冷却ローラー（オプション）の設置について

乾燥温度の設定温度が70℃を超える場合は、冷却ローラー(オプション)の設置を推奨します。

冷却ローラーを設置しない場合には、乾燥不良または、裏機結露を起こす可能性があります。

また、I型両面構成にて冷却ローラーを並列に設置した場合は、使用できる印刷速度や用紙幅に以下の制限があります。

乾燥温度設定が70℃を超える条件：

・特殊紙（圧着用紙、IJコート紙など）

・高速モード150m/minで、インク総量が140%超える場合

・用紙の厚みが160gsmを超える場合。

冷却ローラーを並列に設置した場合の仕様制限：

用紙厚64gsm未満では、

・搬送速度はMax120mpmまで。

・用紙幅は250mm以上

・ミシン目用紙は使用不可

スポットクーラーの設置について

装置使用環境が24℃を超える場合は、スポットクーラーの設置を推奨します。

スポットクーラーを設置しない場合は、印刷品質が低下する可能性があります。

- フラッシングシートのwithCheckerでノズル欠けが確認しづらい場合は、クリーニング画面で専用チャートを印刷してください。

両面構成の表面ではラインフラッシング（LF＊）をプリンターのキューマーク（印刷開始マーク）の後端付近に設定しないでください。
オフセット機能でマーク後端付近に設定した場合、Printer2の印刷で表裏見当ズレやマーク検出不良が発生する場合があります。

ジョブログに記録されるインク使用量について、ジョブログのインク消費量は、各印刷モードの最高速度での理論値で記載されます。実際に消費するインクの量は印刷速度や環境温度などにより変動する可能性あります。

染料インク機では、長時間の印刷後、しばらく印刷しない場合は「K Cap Wetting」を実行してください。実行しない場合、環境温度・湿度などによりKインクの吐出が悪くなる場合があります。
※. C、M、Yインクで同様の現象が発生した場合には、サービス担当にお問い合わせください。

刷りだし速度・低速印刷での印刷品質が保証できないため印刷可能長に制限を設けました。50m/min未満の速度では連続で5分間までしか印刷が継続できません。               	　　　　　　	・50m/min未満の速度で印刷開始した場合と50 m/min未満に減速した場合に警告ダイヤログが　　	　出ます。											・50 m/min未満の速度で2分間印刷するとブザーが鳴り始めます。 				・５分間印刷を継続するとエラー「400B-0060」が発生し自動的に停止します。			・エラー停止する1分前に音色が変わります。

以上

Truepress Jet520NX ENの運用上の注意事項(仕様)

- 印刷速度、フラッシングパターンについて

1) フラッシングパターン推奨値

IPインク搭載機

以下のフラッシングパターンが選択可能です。

|  | パターン |  | 間隔 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B色 | CMY色 |  |
| LF1 | 2 ドットライン | 2 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF2 | 4 ドットライン | 4 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF3 | 6 ドットライン | 6 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF4 | 8 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF5 | 10 ドットライン | 10 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF6 | 12 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF7 | 14 ドットライン | 14 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF8 | 16 ドットライン | 16 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF9 | 18 ドットライン | 18 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF10 | 20 ドットライン | 20 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF11 | 22 ドットライン | 22 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF12 | 24 ドットライン | 24 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF13 | 26 ドットライン | 26 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF14 | 28 ドットライン | 28 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF15 | 30 ドットライン | 30 ドットライン | ページ毎に１回 |
| SF1 | まばら | まばら | 副走査方向、約2000ピクセル毎に1 ドロップ |
| SF2 | まばら | まばら | 副走査方向、約1000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF3 | まばら | まばら | 副走査方向、約500ピクセル 毎に1 ドロップ |

推奨パターン

温度：18～24℃、湿度：40～60%、ページサイズ1000mm におけるフラッシングパターンの推奨値。

1000mmよりも短いページサイズの場合ラインフラッシングパターンを小さくすることが可能です。ただし最適なフラッシングパターンは環境温度などにより変わります。

・標準モード（600x600dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 60m/min | LF6 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | LF6 ページサイズ660mm以下 印刷可能距離 50m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

・高速モード（600x450dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 75m/min | LF6 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 25m/min *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | LF6 ページサイズ660mm以下 印刷可能距離 50m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

安定した印刷を行うために、ジョブの前にフラッシングシートを入れることを推奨します。

染料インク搭載機

以下のフラッシングパターンが選択可能です。

|  | パターン |  | 間隔 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B色 | CMY色 |  |
| LF1 | 4 ドットライン | 4 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF2 | 6 ドットライン | 6 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF3 | 8 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF4 | 12 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF5 | 16 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF6 | 20 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF7 | 24 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF8 | 32 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF9 | 36 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF10 | 36 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF11 | 40 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF12 | 40 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF13 | 48 ドットライン | 8 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF14 | 48 ドットライン | 12 ドットライン | ページ毎に１回 |
| LF15 | 48 ドットライン | 16 ドットライン | ページ毎に１回 |
| SF1 | まばら | まばら | 副走査方向、約2000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF2 | まばら | まばら | 副走査方向、約1000ピクセル 毎に1 ドロップ |
| SF3 | まばら | まばら | 副走査方向、約500ピクセル 毎に1 ドロップ |

推奨パターン

温度：18～24℃、湿度：40～60%、ページ長さ1000mm におけるフラッシングパターンの推奨値。

1000mmよりも短いページサイズの場合ラインフラッシングパターンを小さくすることが可能です。ただし最適なフラッシングパターンは環境温度などにより変わります。

・標準モード（600x600dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 60m/min | LF7 | SF2 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min(ライン) 25m/min(スター) *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | ・ページサイズ420mm以下 LF7 ページサイズ420mm超 LF10 ページサイズ660mm超 不可 ・印刷可能距離 60m以下 | SF2 印刷可能距離 50m以下 |

・高速モード（600x450dpi）

| 印刷速度 | ライン（LF＊） | スター（SF＊） |
| --- | --- | --- |
| 75m/min | LF7 | SF3 1000m毎にフラッシング シートを挿入 |
| 15m/min(ライン) 25m/min(スター) *.刷り出し確認、 品質確認用速度 | ・ページサイズ420mm以下LF7 ページサイズ420mm超 LF10 ページサイズ660mm超 不可 ・印刷可能距離 60m以下 | SF3 印刷可能距離 50m以下 |

安定した印刷を行うために、ジョブの前にフラッシングシートを入れることを推奨します。

2) 後加工機の動作可能速度に関する注意事項

紙面上のマーク検出が必要な後加工装置を接続する場合は、加工機側でマーク検出可能速度を確認してから接続してください。

加工機のタイプによっては、紙面上のマークを検出し始める速度に制限があるタイプがあります。接続前にプリンターの印刷可能な速度でマーク検出できることを確認してから接続してください。

また、後加工機用のマークとして、プリンターで「後処理マーク」を印刷される場合、設定画面の「後処理マーク印刷開始速度」は以下の速度を設定してください。

印刷可能な速度は、

IPインク機：標準モード：60,15 m/min

高速モード：75,25 m/min

染料インク機：標準モード：60,25(SF),15(LF) m/min

高速モード：75,25(SF),15(LF) m/min

です。上記以外の速度を設定した場合には、印刷品質が低下する可能性があります。

3)印刷開始マークのサイズ

LFを使用する場合、LFの線幅によって印刷開始マークの副走査サイズが自動的に切り替わります。

・印刷開始マークの副走査サイズ

| LFの線幅 | 印刷開始マークの副走査サイズ |
| --- | --- |
| 4.0mm未満 | 6.0ｍｍ |
| 4.0mm以上 | 10.0mm |

加減速印刷について

TP-J520NXでは、以下の加減速機能を搭載しています。

刷り出し速度（15m/minまたは25m/min）：

印刷開始時に品質を目視確認してから、本来の速度に加速し継続して印刷する機能です。

操作パネルの「刷り出し速度」を設定することで、低速（15m/minまたは25m/min）で印刷を開始し、加速時は操作パネルの加速ボタンを押すと本来の印刷速度に加速させることができます。

加速ボタンはプリンター１とプリンター２の両方がジョブ画像を印刷している間のみ押すことができます。加速中も印刷処理は継続されます。

印刷途中の品質確認

印刷の途中で減速させて品質を目視確認してから、再び本来の速度に加速させる機能です。

印刷途中に操作画面の減速ボタンを押すと、「刷り出し速度」まで減速して途中の品質を確認できます。品質確認後は加速ボタンを押すと本来の印刷速度に戻ります。

加速ボタンや減速ボタンはプリンター１とプリンター２の両方がジョブ画像を印刷している間のみ押すことができます。減速／加速中も印刷処理は継続されます。

後処理装置の準備用速度

後加工機用の「後処理マーク」を使用する場合に、後処理装置のセンサーで検知できる速度でマークだけを印刷し、加速してジョブ印刷を開始することが出来ます。

本来のジョブ印刷速度への加速はジョブ設定の「準備シート数」分印刷した後、もしくは操作パネルで加速ボタンを押した後に加速します。この機能では加速完了後にジョブ画像の印刷が開始されます。

用紙節約モード

ジョブ画像の印刷開始速度が変更されます。設定されたジョブ印刷速度よりも低い速度からジョブ画像の印刷を開始（加速中含む）するため、用紙を節約することができます。

後加工機用の「後処理マーク」を使用する場合、ジョブ設定の「準備シート数」分印刷した後、もしくは操作パネルで加速ボタンを押した後からジョブ画像を印刷開始します。

RIP速度に応じて自動で速度を調整する機能」はありません。RIP速度が印刷速度に間に合わない場合は印刷が停止します。

低速印刷中や、加速／減速途中では印刷品質が低下する場合があります。品質が許容できる場合にのみ御使用ください。

刷り出し速度で印刷できる距離には上限があります。前述のインクの種類、印刷モード、フラッシングパターン毎の印刷可能距離を確認いただき、上限を超えない範囲で運用してください。

乾燥温度の推奨値と「冷却ローラーオプション」の設置について

・推奨ヒートローラー設定温度（AIA120の場合）

| Conditions | 冷却ローラーユニットオプション |  |
| --- | --- | --- |
|  | 無し | 有り |
| 標準紙（IJ上質紙）64～160gsm及び 薄紙40～64gsm未満 | 50度 | 70度 |
| 特殊紙（IJコート紙、圧着用紙等） | 使用不可 注1） | ７0度 注2） |
| 厚紙 160超～250gsmの場合 |  |  |

注1）乾燥不良を防ぐため、乾燥温度を70度に設定する必要があります。

乾燥温度を70度に設定するには、冷却ローラーユニットオプションが必要です。

注2）乾燥能力が不足した場合、乾燥温度を上げて下さい。(90度まで設定可能）

・冷却ローラー（オプション）の設置について

乾燥温度の設定温度が50℃を超える場合は、冷却ローラー(オプション)の設置を推奨します。

冷却ローラーを設置しない場合には、乾燥不良または、裏機結露を起こす可能性があります。

また、I型両面構成にて冷却ローラーを並列に設置した場合は、使用できる印刷速度や用紙幅に以下の制限があります。

乾燥温度設定が50℃を超える条件：

・特殊紙（圧着用紙、IJコート紙など）

・用紙の厚みが160gsmを超える場合。

冷却ローラーを並列に設置した場合の仕様制限：

用紙厚64gsm未満では、

・用紙幅は250mm以上

・ミシン目用紙は使用不可

スポットクーラーの設置について

装置使用環境が24℃を超える場合は、スポットクーラーの設置を推奨します。

スポットクーラーを設置しない場合は、印刷品質が低下する可能性があります。

- フラッシングシートのwithCheckerでノズル欠けが確認しづらい場合は、クリーニング画面で専用チャートを印刷してください。

両面構成の表面ではラインフラッシング（LF＊）をプリンターのキューマーク（印刷開始マーク）の後端付近に設定しないでください。
オフセット機能でマーク後端付近に設定した場合、Printer2の印刷で表裏見当ズレやマーク検出不良が発生する場合があります。

ジョブログに記録されるインク使用量について、ジョブログのインク消費量は、各印刷モードの最高速度での理論値で記載されます。実際に消費するインクの量は印刷速度や環境温度などにより変動する可能性あります。

染料インク機では、長時間の印刷後、しばらく印刷しない場合は「K Cap Wetting」を実行してください。実行しない場合、環境温度・湿度などによりKインクの吐出が悪くなる場合があります。
※. C、M、Yインクで同様の現象が発生した場合には、サービス担当にお問い合わせください。

刷りだし速度・低速印刷での印刷品質が保証できないため印刷可能長に制限を設けました。50m/min未満の速度では連続で5分間までしか印刷が継続できません。               	　　　　　　	・50m/min未満の速度で印刷開始した場合と50 m/min未満に減速した場合に警告ダイヤログが　　	　出ます。											・50 m/min未満の速度で2分間印刷するとブザーが鳴り始めます。 				・５分間印刷を継続するとエラー「400B-0060」が発生し自動的に停止します。			・エラー停止する1分前に音色が変わります。

過去の修正項目

- Ver2.50で修正

| - 1 | IPインク搭載機でBlack Enhanced OPに対応しました。 他種のインク搭載機には影響はありません。 |
| --- | --- |
| - 2 | IPインク搭載機で600x900dpiの解像度に対応しました。 他種のインク搭載機には影響はありません。 |
| - 3 | MICRインク搭載機でJet Inspection OPに対応しました。 他種のインク搭載機には影響はありません。 |

- Ver2.31で修正

| - 1 | ｢400*-*103 CBUF-*基板とCCTO基板の間で通信異常を検知」のエラーが発生する問題を修正しました。 *は基板、色により変わります。 |
| --- | --- |

- Ver2.30で修正

| - 1 | IPインクに対応しました。 |
| --- | --- |
| - 2 | 標準モード(600x600dpi)における印刷速度の50m/minを削除しました。 |
| - 3 | 高速モード(600x450dpi)における印刷速度の120m/minを削除しました。 |

- Ver2.21で修正

| - 1 | プリンター上のFAPCのみの再起動を繰り返すと、FAPCでプリンターが認識できなく なる不具合を修正しました。 |
| --- | --- |
| - 2 | プリンター2でジョブ後フラッシングシートの印刷開始マークのセンシングに失敗してもエラーにならず用紙を搬送しつづける不具合を修正しました。 |
| - 3 | 乾燥許可信号がONされていない状態で初期化や印刷開始されると 「4001-0614 ランプインターロック (MCPU)乾燥許可信号が入っていない。(DRY基板)」のエラーを通知するように修正しました。 |
| - 4 | MICRオプションを使った印刷でもSTARフラッシングを選択できるようにしました。 |
| - 5 | ワイパーや、ワイパーセンサーが故障した場合にもヘッドユニットがリカバリ処理でキャップするようしました。 |
| - 6 | 5thユニット使用ユーザー限定。 クリーニング開始直後にキャンセルし、再度クリーニングを開始した時、5thユニットのクリーニング対象ヘッドが選択していたヘッドと異なってしまう不具合を修正しました。。 |

- Ver2.16で修正

| - 1 | ｢400*-0*C4, 400*-0*C5 HCPUからTWAVに送信される印刷データの数が不正」のエラーが発生する問題を修正しました。 |
| --- | --- |
| - 2 | クリーニングでキャップ上に泡が発生しノズル抜けとなる問題を修正しました。 クリーニング時間が15秒から60秒程度長くなります。 クリーニングのインク消費量は変わりません。 |
| - 3 | 印字前フラッシング時にキャップにインクが溜まりノズル抜けとなる問題を修正しました。 印刷｢準備中｣表示中に印刷中止ボタンを押した場合に、装置が停止するまでの時間が最大60秒延びます。 |

- Ver2.15で修正

| - 1 | - 高濃度チントパターンが続くとノズルが抜ける問題の対策を行いました。(波形改善) |
| --- | --- |
| - 2 | - IS-500でインクチップのアクセスに失敗して、インク供給が停止する不具合を修正しました。 |
| - 3 | - TP-J Tweakの「INCHING disable」、「INCHING enable」ボタンを使用したあとに、「HEAD* move to *** 」ボタンが使用できない問題を修正しました。 |

- Ver2.10TP001で修正

| - 1 | - Ver2.10において、クリーニングを実行するとキャップ位置とヘッド位置がずれる不具合を修正しました。この修正はクリーニングする際のヘッド位置の変更のみを行います。印刷動作や印字品質には影響しません。 |
| --- | --- |

その他

フラッシングの推奨パターン表に、ページサイズを追記しました。