Truepress Jet L350UV SAI-S

SAI-E

Version 2.61EQ101

JD101

TP101

Release Notice

日本語

項目

1 はじめに	3

2 新機能と変更点	4

3 不具合修正	7

4 制限事項	8

5 運用上の注意事項（仕様）	11

6 特記事項	27

7 インストール前提条件	28

8過去の修正履歴	28

# 1 はじめに

Version 2.61EQ101/JD101/TP101について

このリリースノートではVer.2.61EQ101/JD101/TP101での変更内容を記載しています。

このバージョンでは以下の構成での動作を保証しています。

EQUIOS Version 2.61EQ101

プリンタコントローラ　Version 2.61JD101

Truepress Jet L350UV SAI Firmware Version 2.61TP101

# 2 新機能と変更点

＜全体＞

- SAI-E対応

  - 60ｍ/min印刷のオプションに対応しました。

  - LSインクに対応しました。（インク見積、QRコード）

- Lead-in/Lead-out機能に対応しました。

【機能概要】

PDF内の特色版またはジョブデータを使用してジョブの前後にLead-in/Lead-outのデータ作成および印刷を行えるようにしました。

以下の2通りでEQUIOSジョブが作成できます。

      - EQUIOSのGUIでジョブを作成する

      - MIS（CERM）からのJDFでジョブを作成する。

※EQUIOS GUIでジョブを作る場合は、１シートのジョブデータにみに対応

※CERMとの連携には、「CERM version 7.23 R0」が必要です。

また、CERM連携で作成したマルチシートのLead-in/Lead-outジョブはEQUIOSで部数、台割りを変更できません。

Lead-in/Lead-outのデータは以下の3通りを作成できます。

- 特色版で作成（GUIで設定）

- ジョブデータの階調を下げて作成（システム設定で設定）

- 上記2通りを合わせる

※上記２）３）は、使用しないでください。　→制限項目にも追加

（理由）システム設定で出力する設定した場合、ジョブまたはジョブテンプレートが保存できない場合があります。

次パッチで対応予定です。

●EQUIOS設定方法

- 特色版で作成する場合（ジョブまたはジョブテンプレートで設定）：

「入力処理」の「特色マッピング」で「タイプ」を「Lead-in/Lead-out」として特色版を登録

- ジョブデータの階調を下げて作成する場合（システム設定）：

以下のシステム設定でコントロールします。

ジョブ処理制御のパラメータ：

| LILO_OUTPUT_REDUCED_DENSITY_DATA |  |
| --- | --- |
| **LILO_OUTPUT_REDUCED_DENSITY_DATA:"0" | デフォルト：”0” |
|  | 値の範囲：0,1 |
| Lead-in/Lead-outに低階調データを出力するかどうかを設定します。 |  |
| 0 = 出力しない 1 = 出力する |  |

| LILO_DENSITY_RATIO |  |
| --- | --- |
| **LILO_DENSITY_RATIO:"10" | デフォルト：”10” |
|  | 値の範囲： 10,20,30,40,50 |
| Lead-in/Lead-outに出力する低階調データの濃度を指定します。 |  |

- Lead-in/Lead-outの出力の有無、部数設定（ジョブまたはジョブテンプレートで設定）：

「印刷条件」で設定します。

※チェックボックスOFFの場合は、Lead-in/Lead-outを作成しません。

●コントローラ設定方法

Lead-in/Lead-outのジョブはジョブ基本設定画面で部数設定が行えます。

※マルチシートの場合は、左右のボタンで切り替えが行えます。

※インク見積りは、1つ目のジョブデータで行います。

オレンジ分解処理前

オレンジ分解処理後

＜EQUIOS＞

- EQUIOS Clientの対応OS追加

macOS 10.15(catalina)に対応しました。

- Pantoneライブラリの追加

Pantoneの特色ライブラリに特色を追加しました。

- Pantone Solid Uncoated-2016

- Pantone Solid Coated V4

- Pantone Soild Uncoated V4

＜コントローラ部＞

- バージョン情報の更新

バージョン情報を変更しました。

SAI-S：JD2 6.01.010.4.1.S

SAI-E：JD2 6.01.010.4.1.E

- テスト印刷機能の追加

ジョブ実行画面にテスト印刷ボタンを追加しました。

このボタンを長押しする事で、部数指定が行えます。

テスト印刷では、ジョブの部数に関係なく、テスト印刷で設定した部数で印刷を行います。

（印刷終了後も、ジョブ実行のままです）

連続印刷の全ジョブおよびLead-in/Lead-outも全て、設定部数で印刷を行います。

※Black版バリアブルジョブは使用できません。（非表示になります）

- （SAI-S）Whiteの波形変更に伴い、インク見積りの対応を行いました。

- クリーニング時のログに記載するインク使用量を変更しました。

＜プリンター部＞

- Webcleanerの起動タイミングをL350＋などと同じにしました。

# 3 不具合修正

＜EQUIOS＞

- 再RIP時に設定に関わらず基材幅でRIPしてしまう不具合を修正しました。

＜コントローラ部＞

- 新規で印刷設定を作成後の印刷で「リニアライズファイルが見つからない」エラーが発生する場合がある不具合を修正しました。

- スリープ状態のままジョブ実行を行い、スリープ解除を行わないまま印刷開始ボタンを押下すると「？？？？」エラーになる不具合を修正しました。

- 1日1度、ログに「ヘッド内洗浄が行われていない」エラーが記載される不具合を修正しました。

＜プリンター部＞

- Black版バリアブルジョブの印刷中断、終了した場合、次のジョブで数シートが印刷されない不具合を修正しました。

- UVランプ2灯目オプションがスリープ後に冷却状態にならない不具合を修正しました。

- 印刷搬送開始前にインクがメディアとプラテンに吐出する不具合を修正しました。

- プリンターの電源を切った時に「81160803、81160804　漏液エラー」が誤って発生する不具合を修正しました。

- 初期化中に「41160701　メニスカス範囲外エラー」が誤って発生する不具合を修正しました。

- 印刷が継続できるスプライスメディアであっても「4001022A　スプライス検知エラー」で印刷停止する場合がある不具合を修正しました。

- 印刷開始時に発生するエラー（No.17351、17354、400*1212など）を改善しました。*は基板により変わります。

# 4 制限事項

＜全体＞

- インク消費量、印刷の使用基材量

少部数で連続印刷を行った場合、インク消費量、印刷で使用した基材量の値が１つ１つのジョブでは正しくない場合があります。ただし、連続印刷を行ったジョブでの合計は正しい値となります。

      - EQUIOS Centerの実績通知

      - コントローラのログ

      - TRUST GUARDログ

→修正見込みがないため仕様へ移動

- Lead-in/Lead-out機能

Lead-in/Lead-outのデータは以下の3通りを作成できます。

- 特色版で作成（GUIで設定）

- ジョブデータの階調を下げて作成（システム設定で設定）

- 上記2通りを合わせる

※上記２）３）は、使用しないでください。

（理由）システム設定で出力する設定した場合、ジョブまたはジョブテンプレートが保存できない場合があります。

＜EQUIOS＞

- ジョブ削除時のログについて
コントローラ上でジョブを削除しても、EQUIOS のジョブチケット上の操作ログ欄に削除履歴が記録されない場合があります。
印刷作業等の他処理への影響はありませんが、EQUIOS 側のログからコントローラ上のジョブが存在しているか追跡できませんのでご注意下さい。

（コントローラ側のジョブログには削除履歴が記録されます。）

- 「RIP設定」の仕上がり設定での回転指示について
仕上がり設定で「回転」を「0°」以外指定しないでください。「0°」以外を指定すると余白なども含めて回転します。また、仕上がり設定で「90°」、「270°」を指定すると、ページ送りサイズと用紙幅が逆転したサイズでRIPされます。

- アクションプラン画面にて、台割りインポート操作をキャンセルした場合は、必ず台割りの再インポートを行ってください。行わなかった場合は不正なジョブとなってしまう場合があります。

- ICCプロファイル名および、そのファイル名には「%」を使用しないで下さい。使用した場合、Profile Editorで紙面最終確認に失敗します。

- セクション設定の「ターゲットプロファイルに変換する」が「ON」、プリンターのカラー変換の「変換方法」が「デバイスリンク」のジョブでProofPDFの「ICCプロファイルを埋め込む」をONにしないでください。ONにすると間違ったICCプロファイル（ターゲットプロファイル）が埋め込まれてしまいます。

- アウトライン文字細らせについて

RGBデータはアウトライン文字細らせできません。CMYKデータを用意してください。もしくは以下の設定を行い、入力処理でCMYK変換を実施してください。

・[セクション設定]の[ターゲットプロファイルに変換する]チェックをONにする。

・入力処理の[入力ファイルの設定を優先する]チェックをOFFにする。

- オレンジ、且つワイドガモット時の色変換オプション

オレンジ、且つワイドガモット時に、特色の透明効果やオーバープリントが指定された部位は色変換のオプションが効かない場合があります。

- オレンジ変換時のProofPDF

オレンジ出力は、以下の留意事項があります。

- Orange(Process)という版名で出力されます。

- ProofPDFへのICCプロファイルの埋め込みを指定した場合も埋め込みはできません。

- オレンジ、ブルー変換時の光沢優先機能について

オレンジ、ブルー出力機能と光沢優先機能とを同時に使用することができません。

- RIPキャッシュ時のBlack版バリアブルについて

ジョブのRIP設定のRIPキャッシュにチェックが入っていると、データにより稀にバリアブル部分が描画されない場合があります。Black版バリアブル出力時は、ProofPDF、またはプリンタコントローラのレイアウト画面にてバリアブル部分が描画されている事を確認してください。バリアブル部分が描画されていない場合は、RIPキャッシュのチェックを外し、再度RIPする事でバリアブル部分が描画されます。

- 新しいオレンジ、ブルー出力時に、特色の疑似色値が不正になる場合がある

Truepress Jet L350UV SAIにて搭載いたしましたCGS社の多色分解技術を用いた新しい6色出力（Orange、Blue）、5色出力（Orange）、5色出力（Blue）を行う際に、EQUIOSのジョブ設定のセクション設定にて、「ターゲットプロファイルに変換する」のチェックボックスにチェックが入っていない場合は、RIP処理において、特色のオーバープリント領域の色が不正になる可能性があります。

＜コントローラ部＞

- チャート印刷

ICCプロファイル作成用のチャートで「EQUIOS Standard」を印刷する場合は、基材幅が狭い場合に出力できません。
250mm幅以上の基材に出力してください。

→制限ではなく仕様に移動

- 印刷開始直後にインクタンクの蓋を開けないでください

印刷開始ボタンを押した直後の「ジョブ登録中」ダイログ表示中にインクタンクの蓋を開けると、処理が中止されますので、ダイログ表示中には蓋を開けないようにしてください。処理が中止された場合は、再度、印刷開始ボタンを押して印刷を行ってください。

- 印刷残時間表示

連続印刷の場合、印刷実行時に表示される印刷残時間が正しくない場合があります。連続印刷対象ジョブ選択時に表示されるマーカー内の時間を参考にしてください。

→制限ではなく仕様

＜プリンター部＞

- 調整印刷（ドット抜けチェックや印刷濃度管理）実行時の停止位置がずれる場合があります。

- （SAI-S）ブルーインクの供給エラー（No.21160415、21160305）が発生する場合があります。エラーが発生した場合は、フィルター交換してください。

# 5 運用上の注意事項（仕様）

＜全体＞

- インク消費量、印刷の使用基材量

少部数で連続印刷を行った場合、インク消費量、印刷で使用した基材量の値が１つ１つのジョブでは正しくない場合があります。ただし、連続印刷を行ったジョブでの合計は正しい値となります。

      - EQUIOS Centerの実績通知

      - コントローラのログ

      - TRUST GUARDログ

- 定期スピッティング間隔

定期スピッティング間隔を変更後、プリンター本体の電源をOFF/ONを行ってください。電源OFF/ONを行わない場合は、変更前の間隔でスピッティングを行います。

- 連続印刷について

連続印刷が行える最大ジョブ数は64です。ジョブの容量により、連続印刷を行うジョブ数が変わりますので、ジョブリスト画面にて連続印刷の対象となるジョブをマーカーにて確認してください。

SAIシリーズでは、容量では無く、各ジョブのページ送りサイズ（1部での）の総和が39.5m以下までとなります。

- 基材搬送の距離指定について

基材搬送画面にて距離を「0」に設定することにより、中止指示を行うまで搬送を行います。

- Black版バリアブルについて

Black版バリアブルは連続印刷ができません。

また、バリアブル部と重なる背景部は、印字率100％以下としてください。

印字率が高いと重なった部分の印字率が220％を超え、印刷不良となる場合があります。

- ディスク残容量について

ディスク残量量が不足すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

空き超量が少なくとも、20%程度空きがあるように余裕を持たせて運用してください。

- アンチウィルスソフトの設定

アンチウィルスソフトをインストールする場合は、アプリケーションが動作しなかったり、動作が遅くなる場合がある為、以下のフォルダーについて例外の設定を行ってください。

- D:\TP-JL350

- D:\EquiosCenter

- E:\EquiosWork

- C\Program Files(x86)\EquiosClient

＜EQUIOS＞

- ジョブの自動削除機能について
ジョブの「オプション」メニューで「自動削除を行う」チェックボックスがON、かつ、基準日が「作成日時」となっているジョブをバックアップ後、リストアした場合、「自動削除を行う」チェックボックスは自動的にOFF に書き換えられます。また、基準日が「納期」となっているジョブをバックアップ後、リストアした場合は「納期」の値が未設定に書き換えられます。これは、リストア後に直ちにジョブが削除されてしまうことを回避するための仕様です。

- 印刷設定の既存ジョブ、ジョブテンプレートへの適用について
コントローラで印刷設定を変更すると、メディア管理ツールの基本情報やEQUIOSの既存ジョブテンプレートの情報も更新されます。但し、既存のジョブは更新されませんので、ジョブに適用するためには、再保存が必要となります。特に用紙幅などを変更した場合は台割りの設定を十分確認してください。

- セットアップの変更

- Pattern図形の位置調整を行う：演算処理(PdfRip_setup.txt)

デフォルトでは、パターンの位置調整を無効にするように設定されています。PDFの指定に従いパターン図形の位置調整を行う場合は、このキーを０に変更してください。
        //[IGNORE_PATTERN_TILING]  値の範囲:0,1  
        //  Pattern図形の位置調整を行う。
        //  0:行う
        //  1:行わない(デフォルト)
        **IGNORE_PATTERN_TILING:"1"

- ファイルサイズ制限によるエラーチェック：入力処理(Import_setup.txt)

高速/編集モードともにファイルサイズを４GByteで入稿が制限されています。制限を変更する場合は、下記のキーの制限値を変更してください。
    ・高速モード
        //[MAX_INPUTFILE_SIZE_FAST]  値の範囲:なし
        //  高速モードの入力ファイルサイズ上限値（単位:MB）
        **MAX_INPUTFILE_SIZE_FAST:"4096"
    ・編集モード
        //[MAX_INPUTFILE_SIZE_EDIT]  値の範囲:なし
        //  編集モードの入力ファイルサイズ上限値（単位:MB）
        **MAX_INPUTFILE_SIZE_EDIT:"4096"

- 墨ベタ保存機能使用時の注意事項
墨ベタ保存は、K=100%を保持する特殊処理を行っているため、K=100%を含むグラデーションデータでは、色の段差が発生します。発生時には、入稿データの見直しを行うか、墨ベタ保存オプション：OFFで回避できます。但し、墨ベタ保存をOFFするとK=100%の文字などもCMYKに分色されますので、同時に墨単色保存：ONすることで分色を回避できる場合もありますので、設定をご確認ください。

- 印刷無効領域の扱いに関する注意事項

      - 面付けレイアウト時の印刷無効領域の変更：ジョブ処理制御のパラメータ(EQ_JobSetup.txt)
デフォルトでは印刷無効領域を考慮してページを配置する設定となっています。入稿するPDFが印刷無効領域を含むデータの場合には、このキーを”1”に変更してください。

//[IGNORE_PRINTER_BLANK_SPACE_AT_IMPOSITION]  値の範囲:0,1  
  //  面付けレイアウト時、プリンターの印刷無効領域を無視するかどうか
  //  0:無視しない(デフォルト)
  //  1:無視する
  ** IGNORE_PRINTER_BLANK_SPACE_AT_IMPOSITION:"0"

      - 印刷無効領域の無視する/無視しないの設定を変更した場合、既存のジョブ/ジョブテンプレートへは設定が反映されません。反映したい場合は、ジョブを再作成してください。ジョブテンプレートは、下記の手順で台割りの再設定を行うことで反映が可能です。
【台割りタイプ”なし”の場合】

- ジョブテンプレートを編集する。

- 台割りタイプを「なし」→「通常」→「なし」の順で切り替える。

- ジョブテンプレートを保存する。

【台割りタイプ”通常”の場合】

- ジョブテンプレートを編集する。

- 台割り編集画面を表示し、編集画面の[OK]ボタンをクリックする。

- ジョブテンプレートを保存する。

      - 印刷無効領域を「無視しない」設定で運用される場合、台割りの作成はアクションプラン画面内から行ってください。
台割り管理画面から作成すると無効領域が表示さないため、ジョブ/ジョブテンプレートで使用する際に想定する位置にページが貼りこまれない場合があります。

      - ProofPDF出力時の出力領域について
ProofPDF出力時の出力領域は
IGNORE_PRINTER_BLANK_SPACE_AT_IMPOSITION
の設定値によって異なります。
設定値が"0"の場合は、印刷有効領域でクリップされた領域で出力します。
設定値が"1"の場合は、左端のみ無効領域を除いた領域で出力します。

- メディア管理ツールのプロファイル作成機能の留意点

      - 品質について

以下の条件で作成したICCプロファイルはトーンジャンプなど品質上の問題が発生する場合があります。使用時には品質をよくお確かめの上、使用してください。

        - 最大インク量を160％未満で作成する場合

        - 印刷機で、濃度均一化、段差補正など正しく調整されていない場合

        - プロファイル作成用のチャートの状態が悪い場合（退色、よごれ）

      - プロファイルの作成時間

プロファイルの作成時間は10分程度かかります。作成中は、進捗バーが止まった状態になりますが、しばらくお待ちください。

- 付属のCMYKカラーチャートPDFについて

フォルダー「EquiosCenter\proc\data\SamplePDF」にインストールされるCMYKカラーチャートPDF「TPJ-L350UV_colorchart.pdf」は、ページ数が多いため一度に印刷できませんので、フォルダー「EquiosCenter\proc\data\SamplePDF\TPJ-L350UV_colorchart for print」に入っている8個のPDFを順に印刷するようにしてください。

これらは「TPJ-L350UV_colorchart.pdf」と同じ内容で、印刷用に分割されたPDFです。

- システムの特色上限数を超えている場合入稿データを使用して出力処理を行った場合、エラーイベントは発生するが、プロセスジョブは終了しません。このような場合は、進捗画面にて該当するプロセスジョブを中止してください。

- 入稿データが処理されない場合があります。

ごく稀に入力処理が実行されない場合があります。

※お手数ですが、現象が発生したらデータ回収にご協力お願いします。

- ホワイト版に関する注意事項

      - 入力処理エラーについて
特色マッピングで設定した[ホワイト版]が入力データにない場合、入力処理でエラー終了します。ただし、表示OFFのレイヤーに[ホワイト版]の図形が存在する場合、[ホワイト版]は存在すると判定されエラー終了しません。

このエラーの詳細は、[入力処理（最新PDF処理）エラー]のレポートで入力データの特色情報が確認できます。

----（例）----

(2)最適化...エラー

ホワイト版が入力データにありません。

ホワイト版：

WHITE_SP

入力データの特色版名：

Green

Orange

-----------------

      - ProfileEditorのホワイト版指定の留意事項

ホワイト版指定は、入力設定および印刷条件で指定され、各々の指定の不一致の状態でProfileEditor起動し、テスト印字や特色パッチ印刷などを行うと、白版が正常に出力されません。

      - 入力処理後に特色マッピングの設定を変更する場合

入力処理後に特色マッピングのホワイト版、制御版の設定に誤りに気が付き、特色マッピングの設定を変更する場合は、データを再入力してください。

- Black版バリアブルに関する注意事項

      - 入力処理エラー、Black版バリアブル[レイヤー方式]の場合
入力データに@VARIABLE@レイヤーが存在しない場合または@VARIABLE@レイヤーの表示がOFFの場合は、入力処理はエラー終了します。

      - 入力処理エラー、Black版バリアブル[マージ方式]の場合
入力データに@VARIABLE@レイヤーが存在する場合、入力処理はエラー終了します。

入力データが1ページの場合、入力処理はエラー終了します。

入力データの背景ページとバリアブルページのサイズが異なる場合、警告メッセージを出します。

      - バリアブル部品は [アウトライン文字細らせ処理] および [トラップ処理] されません。背景部品のみ処理します。

      - Black版バリアブルのカラー処理

Black版バリアブルのデータは、以下のように処理されます。

背景データ								：EQUIOS指定のカラー変換

バリアブルデータ	：墨単色で出力（*）

*バリアブルデータは、出力カラー設定で、墨単色保存機能をONにして処理します。

      - 出力カラー設定でICCプロファイルを使用する場合には、バリアブルデータのBlack版が保持されますが、デバイスリンクプロファイルを指定した場合には、Black版はデバイスリンクプロファイルに従い変換されます。そのため、Black版が保持されない場合があります。必ず、ICCプロファイルを利用するかBlack版を保持するデバイスリンクプロファイルをご利用ください。

      - オフセットシミュレーションで編集モードを使用する場合には、入力カラー設定の指定は、「通過処理」指定や「墨単色保存」を有効にするなどして、必ずBlack版を保持する設定にしてください。設定しないとBlack版データが保持されません。

      - Black版バリアブルデータのジョブでProfileEditorを起動するとページ指定にかかわらず、必ず1ページ目の背景データでの調整となります。Black版バリアブルデータは含まれませんので注意してください。

      - セクションタイプが[Black版バリアブル]かつEQUIOSの台割り機能を使用する場合、バリアブル部分が不足しているページの箇所には背景部分のみ印字されます。

- Black版バリアブルデータ作成時の留意点

【マージ方式】の背景PDFを作成する場合は、Adobe InDesign PDF書き出しの設定で、「Acrobatレイヤーを作成」のチェックボックスをONにしてください。チェックボックスをOFFで作成した場合、1シート目のK版の印刷結果が不正になる場合があります。詳しくは「Black版バリアブルデータ作成運用マニュアル」の【マージ方式】データ作成方法、背景PDFの作成を参照してください。

- アウトライン文字細らせに関する注意事項

アウトライン文字の形状によっては、細らせ処理が失敗し、一部の文字が細らない場合があります。印刷結果を十分ご確認ください。

- 「高解像度で演算する」を有効にした場合の注意事項

「高解像度で演算する」を有効にして印刷した場合に、以下のような症状が発生することがあります。この機能を使用するときは、サンプル印刷を行い印刷物の品質をご確認ください。

- この機能はアウトライン文字の太りを改善としたものですが、アウトライン文字以外の部分も若干細くなります。また、もともと細いフォントを使用した細かな文字は、かすれたように印刷されることがあります。
■印刷結果例
本機能を使用しなかった場合：

本機能を使用した場合：

- およそ0.2ポイント以下の細線が薄く印刷されることがあります。
■印刷結果例
本機能を使用しなかった場合：

本機能を使用した場合：

- 一部のバーコードで、印刷されたバーコードの読み取り精度が低下することがあります。

- セキュリティー印刷に対して、設計された図柄やコードを正しく印刷できなくなります。

また、この機能を使用すると、使用しない場合と比較してRIP処理に必要な時間が長くなります。入稿データにも依存しますが、この機能を使用するとRIP処理時間が数倍になることがあります。

- フォント記述上の軽微な不正がある場合の処理の改善

システム設定ツール「詳細設定-演算処理」でBESTEFFORT_FOR_FONTの値を”1”または”2”に指定した場合の改善は、軽微なフォントフォーマットの不正に対応するもので、全てのフォントフォーマットの不正に対応できる訳ではありません。以下のインフォメーション、または警告が表示された場合は、必ず出力結果を確認してください。

「記述上に軽微な問題のあるフォントが発見されました。出力を確認して下さい。」

- 特色名「Gray」や「gray」の使用について

特色名として「Gray」は内部処理としての予約語となっており、入稿されるデータに特色名「Gray」が含まれている場合、結果不正となります。小文字で始まる「gray」は、特色名として扱われますが、ファイル名として大文字小文字を同一視するOS環境上で、混同の恐れがあり、同じく使用しないことをお勧めいたします。

なお、この注意事項は以前のバージョンからあったもので、今回のバージョンに限らず留意が必要です。

- 共有画像のトランスファ関数について

以下の条件を全て満たす場合に限り、画像に設定されたトランスファ関数が適切に使用されず、正しい出力結果を得る事ができません。[046014EQ]

PDFの同一ページ上で同じ画像を共有して複数回配置している。

共有して配置した各画像に異なるトランスファ関数を設定している。

- フルカラーバリアブルオプションの留意点

      - セクションタイプ「データに合わせる」の場合、「アウトライン文字細らせ処理」「トラップ処理」は機能しません。設定を有効にしても、処理はスキップされます。バリアブル部品がK版だけの場合でも同様に機能しません。必要に応じて「高解像度で演算する」をご使用ください。

      - Black版バリアブルのジョブ、ジョブテンプレートは使用できません。
フルカラーバリアブル機に変更した場合、既存のBlack版バリアブルのジョブ、ジョブテンプレートは削除してください。

      - フルカラーバリアブル用のデータは通常のマルチページPDFが使用できます。高速に演算処理するために、データ作成では以下の点にご注意ください。

・フォントをエンベッドする。

・CMYKでデータを作成する。

・固定部品（バリアブルでは無い部品）は、XObjectで作成し再利用する。

・透明効果はデータ作成時に分割・統合する。

＜Adobe InDesignのデータ結合で作成する場合の例＞

1. Adobbe Illustratorで1ページの面付データを作成し、InDesignに配置しRecordSortTool_Ver1.2.xlsmで作成したCSVファイルでデータ結合を行います。詳しくは「Black版バリアブルデータ作成運用マニュアル」の「Sort mode Mode2の使用例」を参照してください。

2. 「データ結合」⇒「PDFに書き出し」を選択しPDFを作成します。

- ジョブ・ジョブテンプレートとメディア管理ツールの特色調整について

特色プレビューはICC変換と光沢優先処理変換後の擬似色値で表示するため、ICC変換後の値で表示するCMYK色のプレビューと比較して精度が落ちる場合があります。

- ホワイト版の細らせる機能について

ホワイト版の細らせによって、文字、細線、図形などの細部で印刷品質が低下する場合があります。また、ホワイト版が関係するバーコードでは、品質が低下するケースがあります。この機能を使用するときは、サンプル印刷を行い印刷物の品質をご確認ください。

この機能を使用すると、使用しない場合と比較してRIP処理に必要な時間が長くなります。入稿データにも依存しますが、この機能を使用するとRIP処理時間が数倍になることがあります。

- インストール直後にJDF接続設定ツールを起動するとコンボボックスが赤く表示される。

コンボボックスが赤く表示され、コンボボックスが空になるため、プリフライト用のチケットや台割りテンプレートを選ぶことができません。本問題が発生した場合は、EQUIOSクライアントを使って、プリフライトチケットの編集画面と台割りテンプレートの編集画面を開いてください。一度でも画面を開けば、本問題は発生しなくなります。

なお、赤く表示したままでも、デフォルトのチケット・台割	りテンプレートが使われるため、MIS連携は正常動作します。

- 古いバージョンのメディア管理ツールで接続するとオレンジ情報が欠落する

V2.4より古いバージョンのメディア管理ツールを使って、V2.4のEQUIOSに接続しないでください。接続した場合、メディア管理DB内で保持しているオレンジ出力情報が削除されてしまい、オレンジ出力用の印刷条件やプロファイルとして使うことができなくなります。これは、再度V2.4のメディア管理ツールで接続しても復旧できません。

- メディア管理ツールのバージョンは起動時画面の以下の部分で確認できます。

もし、古いバージョンで接続してしまった場合、以下の手順で修復が可能です。

＜プロファイルのオレンジ出力情報の修復＞

- EQUIOSサービスを停止

- エクスプローラでEQUIOSサーバーマシン上の以下のファイルを削除

D:\EquiosCenter\proc\data\preference\Media\profileフォルダーの

- paramicclist.xml

- paramdevlinklist.xml

- EQUIOSサービスを起動。

このタイミングでEQUIOSのメディア管理DBが修復されます。

＜印刷条件のオレンジ出力情報の修復＞

- コントローラでSystemボタンをクリックし、Print Setting画面を開く

- Print Setting画面で、オレンジ出力情報が欠落した印刷条件をメニューから選択し、Saveボタンを押す

- 修復したい印刷条件が複数ある場合、2の操作を繰り返す。

- Exitボタンを押してPrint Setting画面を閉じる。

このタイミングでEQUIOSのメディア管理DBが修復されます。

- EQUIOSに搭載している下記のICCプロファイルはテスト印刷用のICCプロファイルです。高品質に印刷する場合には、別途ICCプロファイルを新規作成する必要があります。

・L350_06_KG_Semi-glossPaper_220B_Rx

・L350_06_Semi-glossPaper_220B_Rx

・L350_06_Semi-glossPaper_260B_Rx

・L350_06V_Semi-glossPaper_220B_Rx

・L350_06VW_Clear-Film_220B_Rx

・L350_06V_KG_Clear-Film_220B_Rx

・L350_06W_Clear-Film_220B_Rx

・L350_06O_Semi-glossPaper_220B_Rx

・L350_06OV_semi-GlossPaper_220B_Rx

・L350_06OVW_Clear-Film_220B_Rx

・L350_06OW_Clear-Film_220B_Rx

・L350_06OB_W_Clear-Film_220B

・L350_06OB_VW_Clear-Film_220B

・L350_06OB_Semi-glossPaper_220B

・L350_06OB_V_Semi-glossPaper_220B

※末尾のxは1,2などのバージョン番号。

- PitstopProfessional2018の新機能アクションについて

PitstopProfessional2018で作成した以下のアクションはEQUIOSでは動作しません。

・バーコードを追加アクション

・PANTONEに関するアクション

これらのアクションを使用すると入力処理はエラー終了します。

- フォントのアウトライン化

Pitstop2018より、プロテクトフォントのアウトライン化は出来なくなりました。

- 高彩度機能対応バンドルプリセットについて

ProfileEditorのプリセットメニューに表示されるバンドル名はEQUIOSクライアントの言語の選択に連動しません。

- XYZ色空間で定義されるICCプロファイルについて

内部のPCS色空間がXYZ色空間で定義されるICCプロファイルは、ProfileEditorで正しく色調整できません。また、オレンジ出力プロファイルとして使用できません。オレンジプロファイルとして登録しようとすると「CMYK以外のプロファイルです。CMYKのプロファイルを指定してください」のエラーとなります。

- 特色部分のオレンジ、ブルー分解処理後の網%表示について

ProfileEditorでオレンジまたはブルー出力プロファイルを編集する時、特色部分に対するオレンジ分解処理後の網%は、紙面最終確認モードでも正しく表示されない場合があります。

- 二次色保存について

セクション設定の「ターゲットプロファイルに変換する」にチェックが入った状態で、入力処理の「入力ファイルの設定を優先する」のチェックが外れている場合は、入力カラー設定のCMYKの色変換の二次色保存オプションは選択できません。

- Mac版メディア管理ツールでの新規プロファイル登録について

Mac版メディア管理ツールでは、「新規プロファイル登録」画面からのプロファイル登録に対応していません。「新規プロファイル登録」画面からのプロファイル登録はWindows版のメディア管理ツールから行ってください。

- 6色出力向けICCプロファイルのインポートについて

CGS社の多色分解技術を用いた新しい6色出力（Orange、Blue）向けのICCプロファイルをメディア管理ツールにてエクスポートし、再度インポートする場合は、新規登録時と同様に数分の時間がかかることがあります。

- 新多色分解出力のプロファイルについて

プロファイルを作成する際は、EQUIOSの下記フォルダに保存されたi1Profiler用のチャートと設定ファイルを使用してください。

\\{EQUIOS サーバー名}\proc\data\SampleData\ICCChart\Truepress JetL350UV

\ForOrangeBlue_L350SAI

\ForOrange_L350SAI

\ForBlue_L350SAI

- i1Profilerの「プロファイル作成条件の設定」画面で設定するsxfファイルは、コントローラでICCチャート印刷した際のインク量に応じて選択してください。例えば、6色出力で220%のICCチャートを印刷した場合は、ForOrangeBlue_L350SAI フォルダの「ForOrangeBlue_L350SAI_CMYK i1_iO_220.sxf」を設定してください。

- 「プロファイル作成条件の設定」画面で表示される「総インキ量」はsxfファイル名のインク量に比べて多くなりますが変更しないでください。EQUIOSでの新多色分解処理時に、チャート印刷時に設定したインク量を超えないようインク量が制御されます。

- 作成したプロファイルはメディア管理ツールの「新規プロファイル登録」画面から印刷ログIDを指定してプロファイル登録してください。

- 上記以外のチャートを使って新多色分解出力用のプロファイルを作成する場合は、400%のCMYKチャートをコントローラに登録し多色出力設定で印刷してください。インク量制御無しでCMYKプロファイルを作成し、メディア管理ツールの「新規プロファイル登録」画面から印刷ログIDを指定してプロファイル登録してください。

＜コントローラ部＞

- PCのシャットダウンについて
PCのシャットダウンは月に1度は必ず実施してください。

この時、PCが正常にシャットダウンしている事を確認してください。

もし、シャットダウンが出来ていない場合は、Windowsの「スタート」メニューから「シャットダウン」を選択して頂き、シャットダウンを実施してくだささい。

- ジョブ名、印刷設定名、基材名の使用禁止文字

以下に示すWindows OS禁止文字などを使用できません。

「\ / : * ? “ > < | &」

- 連続印刷
印刷設定、ジョブ設定（フラッシングパターン、後処理マーク）が同じジョブは連続印刷の対象となります。

- ジョブ削除時のログ

ジョブ削除時のログはジョブログに記載されます。（システムログには記載されません。）

- エラーメッセージについて

警告メッセージ表示中にエラーが発生した場合は、メッセージが表示されません。ログで確認してください。

- トーンカーブについて

ホワイト版対応前のバージョンで作成したトーンカーブをホワイト版が有るジョブに使用する場合は、編集後保存を行ってご利用ください。

- カラーバリアブル印刷について

マルチページPDFをカラーバリアブル印刷にて速度50/minで出力する場合、印字率が高いページが連続すると印刷途中で、ヘッド温度エラーで印刷停止する場合があります。この場合、印刷設定で印刷速度を35m/minに変更して、印刷再開してください。更新してください。

- 印刷済みの次のシートから35m/minで印刷再開します。

カラーバリアブル形式、単シート形式のファイルに関わらず、1ページあたりのRIP済みデータ容量が大きすぎるとプリンターへのデータ転送が印刷に間に合わず、印刷途中で停止する可能性があります。

- 以下、ページ送り長で印刷可能な1ページのRIP済みデータ容量になります。

| - ページ送り長（mm） | - 50.8 | - 297 | - 500 | - 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1色1ページのRIP済みデータ容量（MByte） | - 7.8 | - 41.7 | - 60.0 | - 98.6 |

- ※1ページのRIP済みデータ容量は、色毎の総RIP済みデータ容量をRIP済みページ数で割って算出してください。

- ※RIP済みデータ容量はあくまで目安です。ジョブの中で1ページのRIP済みデータ容量に偏りがあったり、RIPしながら印刷すると上記表のRIP済みデータ容量でも停止することがあります。

- この場合、

- 同時RIPをやめ、印刷のみ実行する。

- 印刷速度を下げる。

- 1色のRIP済みデータ容量が5GByte以下になるページ数に区切って印刷する。

- という方法で印刷が可能になる場合があります。3）の方法では確実に印刷可能です。

- また、1色1ページあたりのRIP済みデータ容量が185MByteを超えるジョブは、印刷が開始できない、あるいは印刷途中で停止する可能性があります。

- この場合、1色のRIP済みデータ容量が、3.6GByte以下になるページ数に区切って印刷開始してください。

- 中間調濃度の調整機能について

中間調調整データを設定した後で目標濃度を変更した場合は、再度測定を行い、中間調調整データを更新してください。

中間調の濃度調整は、目標作成時の基材の紙白の濃度と調整対象の基材の紙白の濃度が一致するときに最も効果を発揮します。紙白の濃度が異なる場合はそれに合った目標値を準備してください。

- テーパー率について

設定されたテーパー率にてRWテンション値が60N以上になる場合は、RWテンション値が60Nになるテーパー率にて動作します。

- インク量予測機能について

  - 現在の印刷条件（カレント印刷条件）ではなくジョブに設定されている印刷条件に基づいて見積りを行います。

  - 簡易見積りでは、データに小さい文字や細線を多く含む場合に誤差が大きくなる場合があります。

  - バリアブル印刷ジョブ（Black版、フルバリアブルとも）に対するインク量予測では、1ページ目のみの見積結果を基に印刷するページ数分の見積りを算出するため、誤差が大きくなる場合があります。

  - CSV保存ダイアログでフォルダパスを指定する場合、画面に表示されるキーボード上から「\」が入力できません。プリンターに接続されたキーボードから入力してください。

  - トーンカーブ調整で入力値0％部分を0以外に変更した場合、見積り結果の誤差が大きくなる場合があります。

- つなぎ補正について

ジョブデータを使用したつなぎ補正機能は、印刷濃度均一化補正を行っています。その為、以下の点にご注意願います。

- 連続印刷を行った場合は、先頭のジョブに適用された補正が採用され、2ジョブ目以降は先頭ジョブの補正で印刷されます。

- 印刷濃度均一化補正を変更した場合は、再度テスト印刷にて確認してください。

- 本機能でのテスト印刷はトーンカーブが反映されません。その為、本機能で補正を行う場合は、トーンカーブをデフォルトにしてご使用ください。

- チャート印刷

ICCプロファイル作成用のチャートで「EQUIOS Standard」を印刷する場合は、基材幅が狭い場合に出力できません。
250mm幅以上の基材に出力してください。

- 印刷残時間表示

連続印刷の場合、印刷実行時に表示される印刷残時間が正しくない場合があります。連続印刷対象ジョブ選択時に表示されるマーカー内の時間を参考にしてください。

＜プリンター部＞

- アライメントデータについて

厚みが同じ基材でも、基材の種類ごとに段差補正データを作成してください。

- ホワイトインク用ヘッドについて

印刷品質維持のため、定期的にヘッド内洗浄動作を行うため、約1L/月、ホワイトインクを消費します。

- 後処理マークの主走査方向サイズについて

後処理マークの主走査方向サイズの設定は、0.4mm加算して設定してください。主走査方向は、設定値より約0.4mm小さく印刷されます。副走査方向は、設定値通りのサイズが印刷されます。

- UVランプについて

- 印刷開始時に、UVランプの使用時間100時間毎に、ダイアログ表示します。

例) 「2113-0601  UVランプ総使用時間が100時間を超えました。 」

- UVランプが高温状態になると下記のワーニングを通知します。

印刷開始時に高温の場合：1114-0385

印刷中に高温になった場合：2114-0385

基材の状態を確認してください。

プリンタパラメータの温度設定(TRANS2 「UV関連」- 24)

初期値：100[℃] (「0」の場合、80℃)

- [SAI-E] 印刷後15分間は、UVランプユニットを冷却するためにプリンターの電源を切らないでください。

- Black版バリアブルデータの総データ量が1GB以上の場合、エラーが発生することがあります。(エラー：4001-0223)

      - 出力ページ数を分割して印刷を行ってください。

      - 印刷設定で50m/minを選択している場合は、35m/minに変更して印刷を行ってください

- 後処理マークの運用について

後処理マークをONにして印刷した場合、ジョブ前後の処理マークだけを印刷しているシートにはラインフラッシングを印刷します。

- スプライスオプションの運用について

スプライスオプションを使用する場合は、基材とスプライステープがセンサー検知値として仕様範囲であることを確認の上、センサーの感度を設定してください。

誤検知が発生する基材では、スプライスオプションを使用することができません。そのような基材を使用する場合、スプライス部のない基材を準備し、スプライス検出を「OFF」に設定してください。

- 後加工機との接続について

-  後加工機とのインライン/オフライン接続は、プリンターの電源を切って、Inline/Offline切り替えスイッチを変更します。

Inline/Offline切り替えスイッチを切り替えた後、プリンターを再起動せずに搬送を行うと下記のエラーとなります。

「4000-0135　後加工機エラー

プリンターを再起動してください。

Inline/Offline切り替えスイッチが変更されているため、搬送できません。」

-後加工機接続時、プリンターにてインチング操作を行うとプリンターのみ搬送を行うため、プリンターの出口で基材がたるみます。

- JetConverterについて

-JetConverterの操作パネルにて停止を指示した場合に、プリンターの出口で基材がたるむ場合があります。

- JetConverterのPageCount機能は使用しないでください。正しく動作しない場合があります。

- Remote Feedについて

- プリンターが印刷または搬送中に、後加工機の操作パネルからRemote Feed操作はできません。

- 後加工機の操作パネルからRemote Feed操作中に、プリンターで印刷または搬送を行った場合、下記のメッセージを表示し動作しません。

「2113-0264 インチング中は操作できません」

- UW/RWについて

-プリンター停止中に、UW/RW側で基材がたるむことがあります。印刷や、基材搬送する前にUW/RW部を確認し、たるみを解消してから実行してください。

-印刷や、基材搬送中にエラーが発生し緊急停止したとき、基材がプリンターの出口でたるみRW側NIPローラーに巻き込まれることがあります。

基材がRW側NIPローラーに巻き込まれた状態で、印刷や基材搬送実行すると、RW側からプリンター内に基材を逆搬送します。

逆搬送した場合、下記エラーで停止します。

「4113-0284 基材が逆搬送されました。」

- プリンタパラメータ（MCPU基板のPARAM35）の設定により、印刷停止方法を切り替えます。

| MCPU PARAM35 | 後加工機からの 印刷停止 | UIでの印刷停止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Mode A | Mode A | *current mode |
| 1 | Mode B | Mode A |  |
| 2 | Mode A | Mode B |  |
| 3 | Mode B | Mode B |  |

            - Mode A

印刷停止した後、“後処理装置までの距離”で設定した距離分、基材を搬送します。

            - Mode B

印刷を停止した後、すぐに停止します。

- UW側EPC付近にJOGSWが追加されました。

JOGSW押下中、JOG搬送を行います。

基材交換時、スプライス部分がEPCセンサーを通過するまでは、JOGSWで

基材を搬送してください。スプライス部分がEPCセンサーを通過した後、

センサーを調整して、FEED 搬送で基材搬送をして下さい。

エアーシャフト操作時、EPCのAUTO機能が解除されます。

JOG搬送ではAUTO機能が解除されたまま基材を搬送する為、EPCが誤作動

しません。

EPCセンサー調整後のFEED搬送時にEPCはAUTOに戻ります。

- [サービス]インク排出機構の変更に伴い、排出条件、タイミングを変更しました。

廃液タンク未セット、廃液タンク内のインクが 満杯、廃液外装カバー開の何れかの場合、インク排出は実行されません。

廃液タンク内のインクが一定量以上になると、警告が発生します。

# 6 特記事項

なし

# ７ インストール前提条件

＜全体＞

- インストール手順

全体のインストール作業は「TP-JL350UV Ver2.61セットアップ手順」を参照し、作業を実施してください。

# 8 過去の修正履歴

Version 2.60EQ001

Version 2.60JD001

Version 2.60TP001

＜全体＞

従来リリースノートの★マーク以外はすべてこっちに移動させます。

- 多色分解対応

Truepress Jet L350 SAI向けにCGS社の多色分解技術を用いた新しい6色出力（オレンジ、ブルー）、5色出力（オレンジ）、5色出力（ブルー）に対応しました。6色出力により色再現域を広げた印刷が可能になります。5色出力については、Truepress Jet L350UV V1+に比べてブルー出力時の粒状性品質が向上します。

T ruepress Jet L350UV V1+相当の出力が必要な場合は、EQUIOS V2.50以前の環境で作成した5色出力（オレンジ、またはブルー）用のプロファイルをメディア管理ツールにインポートしてください。従来の多色分解技術を用いた5 色出力を行うことができます。

新多色分解出力用のプロファイルを作成する際は、EQUIOSの下記フォルダに保存されたi1Profiler用のチャートと設定ファイルを使用してください。

\\{EQUIOS サーバー名}\proc\data\SampleData\ICCChart\Truepress JetL350UV

\ForOrangeBlue_L350SAI

\ForOrange_L350SAI

\ForBlue_L350SAI

- i1Profilerの「プロファイル作成条件の設定」画面で設定するsxfファイルは、コントローラでICCチャート印刷した際のインク量に応じて選択してください。例えば、6色出力で220%のICCチャートを印刷した場合は、ForOrangeBlue_L350SAI フォルダの「ForOrangeBlue_L350SAI_CMYK i1_iO_220.sxf」を設定してください。

- 「プロファイル作成条件の設定」画面で表示される「総インキ量」はsxfファイル名のインク量に比べて多くなりますが変更しないでください。EQUIOSでの新多色分解処理時に、チャート印刷時に設定したインク量を超えないようインク量が制御されます。

- 作成したプロファイルはメディア管理ツールの「新規プロファイル登録」画面から印刷ログIDを指定してプロファイル登録してください。

- 上記以外のチャートを使って新多色分解出力用のプロファイルを作成する場合は、400%のCMYKチャートをコントローラに登録し多色出力設定で印刷してください。インク量制御無しでCMYKプロファイルを作成し、メディア管理ツールの「新規プロファイル登録」画面から印刷ログIDを指定してプロファイル登録してください。

Truepress Jet L350 SAI向けにCGS社の多色分解技術を用いた新しい6色出力（オレンジ、ブルー）、5色出力（オレンジ）、5色出力（ブルー）に対応しました。6色出力により色再現域を広げた印刷が可能になります。5色出力については、Truepress Jet L350UV V1+に比べてブルー出力時の粒状性品質が向上します。

- バンドルプリファイルの追加

■フィルム系基材用

| 印刷モード | プロファイル名 |
| --- | --- |
| 標準_白 | L350_06OB_W_Clear-Film_220B |
| 広色域_白 | L350_06OB_VW_Clear-Film_220B |

■非フィルム系基材用

| 印刷モード | プロファイル名 |
| --- | --- |
| 標準 | L350_06OB_Semi-glossPaper_220B |
| 広色域 | L350_06OB_V_Semi-glossPaper_220B |

■デバイスリンクプロファイル

| 用途 |  | プロファイル名 |
| --- | --- | --- |
| 3rdパーティーCMS製品運用向け | linkCMYK2CMYK_SAI(200)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(200)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(220)_addBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(220)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(220)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(240)_addBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(240)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(240)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(260)_addBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(260)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(260)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(280)_addBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(280)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(280)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(300)_addBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(300)_addOBConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(300)_addOConv |
|  | linkCMYK2CMYK_SAI(200)_addBConv |

オレンジ分解処理前

オレンジ分解処理後

＜コントローラ部＞

- バージョン情報の更新

バージョン情報を「JD2 6.00.010.X.1」に変更しました。

- インク登録方法がQRコード読み取りに変更になりました。

- 段差補正画面

Truepress Jet L350UV SAIでは従来機と調整できる部分が変更になりました。

- 入稿された画像が基材の左右中央配置になります。

Truepress Jet L350 SAIでは左右中央で印刷を行うため、入稿データは左右中央に配置されます。また、この位置が基準位置（オフセット値：０）となります。

- 以下のオプションに対応しました。

  - White50mpm（オプションリリースは別途行います）

  - UVランプ2灯目

- 連続印刷について

Truepress Jet L350UV SAIの連続印刷は最大64ジョブです。

また、連続ジョブが可能なのは、各ジョブのページ送りサイズ（1部での）の総和が39.5m以下までとなります。

Truepress JL350UV SAI

Version 2.61EQ101

Version 2.61JD101

Version 2.61TP001

Release Notice

| No. |  |
| --- | --- |
|  | Nov. 2020 |
|  | SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd |